关于浙商银行网络时钟源设备采购项目的供应商征集公告

公示简要情况说明：浙商银行股份有限公司将于近期就网络时钟源设备采购项目进行潜在供应商寻源，有关事宜如下：

一、征集编号：【20251027001】

二、需求意向范围

| ## 采购内容 | ## 数量 |
| --- | --- |
| ## 网络时钟源设备 | 6台 |

1.技术要求

1.1本次投标产品技术指标要求如下：

| 技术指标 | 指标参数（▲必须满足） |
| --- | --- |
| 信创要求 | 国产芯片、国产操作系统认证（需提供工业和信息化部国产化认证） |
| 授时模式 | 支持单北斗时钟源授时（提供单北斗认证报告） |
| NTP授时标准偏差（授时精度） | ＜0.1ms |
| 时间保持精度（守时精度） | ＜3ms/年 |
| 1PPS相对UTC标准偏差 | ＜30ns |
| 客户端同步精度 | ≤2ms |
| 可用性指标MTBF | ≥100000小时 |
| 客户端容量 | ＞1344000 |
| 单口NTP请求量 | ≥14000次/秒 |
| 时钟守时单元 | 铷原子钟 |
| 网口配置 | 6个自适应千兆电口独立网口、1路串口、1路PPS、2路USB、1路VGA、网口支持bonding功能、支持心跳检测 |
| 手持同步 | 免费提供手持设备同时产品具备手持设备时钟校准能力 |
| 管理配置 | 1个Console设置口、1个USB备份、升级、存取日志口、1个DB-9 TOD时间输出口，支持Console模式、Telnet、Windows远程和SSH管理 |
| 配件（天线、支架等） | 高灵敏度授时天线、安装支架、冗余电源 |

1.2投标产品生产日期至交付日期的时间间隔不得超过六个月。投标人提供5年投标产品原厂维保服务（包括手持设备以及天线、支架配件），提供7*24小时安装配置服务（包括不限于设备物理安装上架、兼容性确认、安装基础环境），投标人须对安装配置的正确性进行确认；维保服务期内提供7*24小时原厂软、硬件保修服务（包括远程及现场服务。对于远程服务，要求及时解答招标人在产品使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；对于现场服务，原厂工程师须2小时到达现场、备件须4小时内到货。）以及故障磁盘免回收服务；遇到重大技术问题，投标人及时组织原厂有关技术专家进行会诊，并在24小时内采取相应措施以确保投标产品的正常运行（提供备用设备供招标人使用），如果供应商在接到通知后的两个自然日内未做出响应，中标供应商必须对由于故障所造成的损失后果负责。由原厂商定期上门巡检（根据招标人需要每年4次，并提供巡检报告签字并加盖公章），包括但不限于设备的健康检查、性能分析服务、风险漏洞修复、完善服务质量；可根据招标人需要每年提供1次搬迁服务；服务期内，如服务项目有升级版本（含固件），原厂商将根据招标人需要及时提供升级和技术支持服务；服务期内，在重要时间节点（包括不限于年终决算、切换演练、重要会议、节假日）根据招标人需求安排原厂人员在用户现场保障，须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

1.3原厂维保期内，可按用户需求免费安装、设置、迁移设备，并有能力提供保修期内的技术支持。自订单《设备验货备忘录》签署之日起一年内，除不可抗力及使用不当造成外，如投标人提供的设备整机维修 3 次以上，招标人有权要求投标人予以整机免费更换相同型号的全新设备，须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

1.4设备部署于招标人指定地点，包括但不限于杭州、西安、德清。同时投标人涵盖本地部署所需的机架、导轨、电源线基础配套服务内容，并在合同有效期内根据招标人机房建设进度按需免费提供可选长度的高灵敏度授时天线并协助安装部署，须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

1.5招标人在合同约定的服务期内对服务水平情况进行综合评议，对于服务不到位、产品质量差、技术支持不及时情况，招标人有权要求投标人立即予以改正，须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

1.6投标人所提供的设备配套资源不得侵犯第三方知识产权，否则由投标人承担，因此产生的一切法律责任，须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

1.7投标人所提供的设备原厂商须具备自主生产制造能力和研发能力，非贴牌待加工厂商。

1.8投标人须协调原厂提供服务保障方案，包含但不限于技术服务方案、售后服务方案、服务期满后的延续保障方案等。

1.9投标人提供其它对招标人的优惠措施及有利承诺。

2.资信商务要求

付款比例：到货验收合格后付90%，维保服务满1年后付剩余的10%。

供货时间：自收到发货通知单后30个自然日之内

三、征集截止时间和方式

1.报名截止时间：【2025年11月4日15时00分】

2.报名方式：在规定时间前将报名表（格式详见附件1）电子文档及相关材料发送至指定邮箱（邮件标题为“××公司报名浙商银行股份有限公司XXX项目”，邮件内容必须写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），并与联系人确认，未经确认视为未收到。

3.报名材料：报名表（详见附件）、资格条件佐证材料（根据资格条件要求提供）。

4.联系人：钱先生

5.联系电话：0571-57190620

6.联系邮箱：qiandingwei@czbyqy.com

四、潜在供应商资格要求

1.资格条件：

投标人三年内（2022年10月1日至投标截止时间）至少具备1个所投品牌同类产品服务案例（提供合同复印件作为证明材料并加盖公章，合同中须体现所投品牌相关信息，以合同签订时间为准）。

备注：本项目不接受联合体报名，不接受转包、分包。

五、注意事项：

1.对逾期送达或未按照本公告要求提交报名的，将不予接受。

2.对提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，将不被采纳，并保留追究相关责任的权利。

3.本公示仅作为潜在供应商征集报名用。

浙商银行股份有限公司

科技管理部

附件1：

浙商银行股份有限公司潜在供应商报名表

项目名称：XXX

| 序号 | 公司名称 | 供应商统一社会信用代码 | 联系人姓名 | 联系方式 | 联系邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |